JARINGAN KOMPUTER LANJUT – CIE722

LAPORAN PROJEK KUIS

Dosen Pengampu:

RYAN PUTRA LAKSANA , S.Kom., M.M.

Disusun Oleh:

Rafly Akbar Ravsanjani

20230801401

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN AKADEMIK 2025

# BAGIAN 1: JAWABAN SOAL 1 (STATIC ROUTING)

## Skenario dan Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Soal 1, terdapat topologi dua router (R1 dan R2) yang terhubung via interface FastEthernet 1/0.

- Router R1: Terhubung ke LAN 192.168.1.0/24 dan Loopback 172.16.1.0/24.

- Router R2: Terhubung ke LAN 192.168.2.0/24 dan Loopback 172.16.2.0/24.

- Tujuan: Menghubungkan jaringan R1 ke jaringan R2 menggunakan Static Routing dan menyediakan Backup Link menggunakan Default Route.

## Implementasi Konfigurasi (Solusi Teknis)

Berikut adalah konfigurasi yang diterapkan pada Router R1 untuk menjawab persoalan:

- Konfigurasi Static Route (Menjangkau Network R2)

Perintah ini memastikan R1 dapat mengirim paket ke LAN dan Loopback milik R2 melalui gerbang Next-Hop 12.12.12.2.

- Konfigurasi Static Default Route (Jalur Backup)

Sesuai permintaan soal untuk menyediakan jalur cadangan ketika koneksi utama bermasalah, diterapkan rute default Quad Zero.

## Analisis Teori

Pertanyaan: Jelaskan perbedaan antara menggunakan Next-Hop IP Address dan Exit-Interface.

Jawaban:

- Next-Hop IP Address (Contoh: 12.12.12.2)

- Menggunakan metode Recursive Lookup (pencarian berulang). Router pertama mencari IP tujuan, lalu mencari rute ke IP next-hop untuk menentukan interface keluar.

- Penerapan: Sangat disarankan untuk jaringan Multi-access (seperti Ethernet) agar protokol ARP dapat bekerja dengan benar dalam memetakan MAC Address router tetangga.

- Exit-Interface (Contoh: Fa1/0)

- Router menganggap tujuan terhubung langsung (Directly Connected) pada interface fisik tersebut.

- Penerapan: Efisien untuk jaringan Point-to-Point (Serial). Namun, jika digunakan pada Ethernet, akan memicu ARP Storm (banjir request ARP) yang membebani CPU router dan memenuhi tabel ARP, sehingga kurang efisien.

## Lampiran Bagian 1

Lampiran 1.A: Topologi Jaringan Soal 1

Lampiran 1.B: Verifikasi Tabel Routing (R1)

Lampiran 1.C: Uji Konektivitas (Ping)

# BAGIAN 2: ACL EXTENDED (JAWABAN SOAL NOMOR 2)

## Skenario dan Latar Belakang

Berdasarkan Soal 2, sebuah perusahaan ingin membatasi akses ke Web Server (192.168.1.100).

- Topologi: Menggunakan desain 3-Router Enterprise (R1 - CENTRAL - R2) untuk simulasi WAN yang realistik.

- Sumber Trafik: Jaringan User berada di belakang Route

- Aturan Keamanan:

- Host 192.168.2.0/24 DIIZINKAN akses HTTP (Port 80).

- Host 172.16.0.0/16 DILARANG akses Server.

- Trafik lain diizinkan.

## Implementasi Konfigurasi (Solusi Teknis)

Penerapan ACL dilakukan pada Router R2 dengan prinsip Close to Source (Terdekat dengan Sumber) agar trafik yang tidak diinginkan segera dibuang sebelum membebani bandwidth jaringan utama.

- Membuat Rule ACL Extended 100

- Penerapan pada Interface ACL dipasang pada interface FastEthernet 0/0 milik R2 (Gateway LAN User) dengan arah Inbound.

## Analisis Verifikasi

Pertanyaan: Jelaskan arti dari "match(es)" yang muncul pada perintah verifikasi.

Jawaban: Ketika perintah show access-list 100 dijalankan, output akan menampilkan angka statistik di samping setiap baris aturan, contohnya (24 matches).

- Arti: Angka ini menunjukkan jumlah paket data yang telah dicocokkan dan dieksekusi oleh aturan tersebut.

- Jika aturan Permit memiliki matches, artinya ada trafik sah yang diteruskan.

- Jika aturan Deny memiliki matches, artinya router telah berhasil memblokir ancaman/trafik terlarang sesuai konfigurasi.

## Lampiran Bagian 2

Lampiran 2.A: Topologi 3 Router (Enterprise)

Lampiran 2.B: Bukti Akses DITERIMA (Permit)

Lampiran 2.C: IP Address PERMIT

Lampiran 2.D: Bukti Akses DITOLAK (Deny/RTO)

Lampiran 2.E: IP Address Deny

Lampiran 2.F: Verifikasi Log Router (Matches)