Latar Belakang:
Pada Lab 4 (Static Routing) dan Lab 5 (Static Default Route), Anda belajar mengonfigurasi rute statis dan default route untuk menghubungkan jaringan yang terisolasi.

Pertanyaan:
Anda memiliki topologi dengan dua router (R1 dan R2) yang terhubung melalui interface Fa1/0. R1 terhubung ke jaringan 192.168.1.0/24 di Fa0/0, sedangkan R2 terhubung ke jaringan 192.168.2.0/24 di Fa0/0. Selain itu, R1 memiliki loopback 172.16.1.0/24 dan R2 memiliki loopback 172.16.2.0/24.

- Tuliskan konfigurasi static route di R1 agar dapat mencapai jaringan 192.168.2.0/24 dan 172.16.2.0/24 melalui R2.

- Jika Anda ingin mengonfigurasi static default route di R1 sebagai backup ketika koneksi ke R2 terputus, tuliskan perintahnya.

- Jelaskan perbedaan antara menggunakan next-hop IP address dan exit-interface dalam konfigurasi static route.

### Soal 2: ACL Extended untuk Mengontrol Akses Layanan

Latar Belakang:
Pada Lab 10 (ACL Extended), Anda belajar membuat ACL extended untuk memfilter traffic berdasarkan protokol dan port.

Pertanyaan:
Sebuah perusahaan ingin membatasi akses ke server web (IP 192.168.1.100) yang berada di jaringan internal. Aturan yang harus diterapkan adalah:

- Hanya host dari jaringan 192.168.2.0/24 yang diizinkan mengakses server web melalui HTTP (port 80).

- Host dari jaringan 172.16.0.0/16 tidak diizinkan mengakses server web sama sekali.

- Semua traffic lainnya diizinkan.

Anda diminta untuk:

- Tuliskan konfigurasi ACL extended (nomor 100) di router yang terdekat dengan sumber (close to source).

- Terapkan ACL tersebut pada interface yang tepat (inbound/outbound).

- Verifikasi dengan perintah show access-list dan jelaskan arti dari “match(es)” yang muncul.